Como abrir um portão automático via telemóvel

[image: image1.png]Lista de material
1 telemovel

1 cartao de 5 euros
1rele de 3 volts +/-
1 electrolitico

Fios

electrolitico de
1500 2 4700 uF/12 volts

rele de 3 volts

Motor do portao

o000
—

Y [T

contactos de
altifalante abertura de chave
do telele





Lista de material

1 telemovel (no meu caso 1- 5110) , mas pode ser outro qualquer

1 cartão de qualquer operador . Pode ser daqueles pré-pagos de 5 € que se gastam em chamadas ( para abrir o portão podemos fazê-lo mil vezes sem gastar um cêntimo) 

1 electrolitico desde  1500 a 4700 uF/12 a 25 volts

Este electrolitico destina-se a carregar o rele pela tensão fornecida dos fios do altifalante para dar tempo ao rele atracar .
Dependendo do telemóvel e  do rele devemos ajustar a capacidade do electrolítico entre 1500 a 4700 uF

1 Rele de cerca de 3 volts

Este rele não pode ser de 6  volts ou mais pois temos de contar com a tensão fornecida pelas linhas do altifalante. O melhor seria medir a tensão fornecida  aos pinos do altifalante quando o telefone toca , afim de saber identificar o rele. Por norma um de 3 volts estará bem.

Observações 

Eu tenho o telemóvel instalado junto ao quadro da luz e que fica a cerca de 50 metros do portão.

Passei 2  fios  desde o motor até ao quadro da luz  (fio de colunas ou mais fino serve)
Assim aproveito para ter o transformador sempre ligado ao telele

Funcionamento

Depois de tudo instalado , ter o cartão no velho telele memorizo o nª em todos os telemóveis que vão passar a abrir o portão.
Em qualquer ponto do mundo basta fazer uma chamada para esse nº  que o portão passa a abrir

Como o motor tem circuito temporizador ele fecha-se sozinho sem precisar de gastar um tostão. Ao fim de 6 meses ainda tenho os 5 € de chamadas que não gastei. Tenho de fazer algumas chamadas para diminuir o saldo de 5 €  senão a operadora obriga-me a comprar outro cartão por mais 6 meses.

Resumindo

Quando faço uma chamada para o velho telele por norma o altifalante deveria de tocar , mas como está desligado e os seus fios ligados a bobine do rele , passa a ser o rele a receber os impulsos. 

O electrolítico vai ajudar a manter a bobine atracada para poder fazer com que os dois contactos do rele (não são os da bobine) fechem o circuito. 

Nesses dois contactos temos os dois fios que vão ligar ao motor no mesmo sito onde estão os fios que acionam a abertura do portão por chave

Tá tudo  Mãos a obra  

